Khối nguồn (tấm pin NLMT)

Khối cảm biến

Sơ đồ khối

Mạch đo dung luọng pin

Khối xử lý

(ESP32)

Khối truyền  tin (loRa)

Khối hiển thị

Khối cảnh báo

Trung tâm giám sát và điều hành

Tín hiệu nối cứng

Tín hiệu không dây

Đường nguồn

- Khối nguồn: cấp điện cho toàn bộ hệ thống trên sơ đồ có các mức điện áp sau

+  3.3V: dùng cho khối cảm biến, khối xử lý, khối truyền tin

+  5V: dùng cho khối cảm biến khối hiển thị khối cảnh báo và 1                                số thiết bị khác

- Khối cảm biến: sau khi đo độ ẩm đất, lượng mưa và độ rung xong sẽ gửi tín hiệu đến khối xử lý

- Khối xử lý: sau khi đã nhận dữ liệu từ khối cảm biến sẽ tiến hành đánh giá, xử lý dựa trên kết quả đo được và đưa ra cảnh báo

- Mạch đo dung lượng pin: giúp trung tâm giám sát và điều hành biết được pin còn lại bao nhiêu % và điện áp của pin như nào

- Khối hiển thị: hiển thị dữ liệu cảm biến do được và điện áp pin

- Khối lora: truyền dữ liệu cảm biến dung lượng pin trạng thái cảnh báo về trung tâm giám sát và nguọc lại

- Khói cảnh báo: cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở

- Trung tâm giám sát điều hành: nhận tất cả dữ liệu trên đưa ra cảnh báo và sợ tán người dân phương tiện trước khi sảy ra sạt lở

Giao tiếp giữa các khối

- Khối cảm biến giao tiếp với ESP32

+ cảm biến lượng mưa vs esp32 qua Analog/Digital

+ cảm biến độ ẩm đất vs esp32 qua Analog

+ cẩm biến rung(MPU6050) vs esp32 qua I2C

- Khối truyền tin lora giao tiếp vs esp32 qua SPI

- Khối hiển thị giao tiếp vs esp32 qua I2C

- Khối cảnh báo giao tiếp vs esp32 qua Digital

- Mạch đo pin giao tiếp vs esp32 qua

- Bảng dự toán và chức năng của linh kiện

| STT | Tên linh kiện | Chức năng trong đồ án | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | Vi điều khiển trung tâm, xử lý dữ liệu và kết nối. | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 2 | Module LoRa SX1278 (433MHz) | Truyền/Nhận dữ liệu không dây khoảng cách xa. | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 3 | Cảm biến lượng mưa | Đo cường độ và lượng mưa rơi xuống. | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 4 | Cảm biến độ ẩm đất | Giám sát độ bão hòa nước của đất vùng núi. | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | Cảm biến MPU6050 | Đo độ rung, độ nghiêng và dịch chuyển của đất. | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | Tấm pin năng lượng mặt trời (5V-10W) | Cung cấp năng lượng cho hệ thống ngoài thực địa. | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 7 | Pin Lithium 18650 & Mạch sạc TP4056 | Lưu trữ năng lượng và quản lý sạc/xả pin. | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 8 | Còi hú cảnh báo | Phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ cho người đi đường. | 1 | 55 .000 | 55.000 |
| 9 | Màn hình LCD 16x2 (I2C) | Hiển thị thông số môi trường tại trạm. | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Phụ kiện khác | Bảo vệ hệ thống khỏi thời tiết và kết nối linh kiện. | 1 | 500.000 | 500.000 |

Tổng cộng: ~2.105.000VND

- Tại sao lại dùng esp32 làm vđk trung tâm

- Hiệu năng mạnh, xử lý đa cảm biến tốt

+ ESP32 có CPU 32-bit, tốc độ cao (~240MHz)

+  Đọc nhiều cảm biến cùng lúc: mưa, độ ẩm đất, MPU6050 (rung)

- Tích hợp nhiều giao tiếp (rất quan trọng)

+ đọc MPU6050, LCD

+ giao tiếp SX1278 LoRa Module

- Tiết kiệm điện (có chế độ Deep Sleep)

+ Có thể giảm tiêu thụ xuống rất thấp khi không hoạt động

+ Phù hợp với hệ thống dùng pin năng lượng mặt trời

- Dù hiện tại không dùng WiFi, nhưng:

+ ESP32 đã tích hợp WiFi + Bluetooth sẵn Sau này có thể:

+ Gửi dữ liệu lên app

+ Kết nối IoT (Blynk, web server…)

+ Tận dụng hiệu năng, tiết kiệm điện và khả năng mở rộng IoT trong tương lai

- Nghiên cứu mô hình dự báo khả năng sạt lở (các đầu vào, mô hình dự báo, tỷ lệ chính xác)

- Các đầu vào của hệ thống dự báo nên chia thành 3 nhóm:

+ Nhóm khí tượng:

• Lượng mưa (mm/h, mm/ngày)

• Thời gian mưa liên tục

+ Nhóm địa chất – môi trường

•  Độ ẩm đất (%)

• Độ bão hòa nước trong đất

+ Nhóm động học (chuyển động)

•  Gia tốc/rung động đất (từ MPU6050)

•  Độ nghiêng địa hình (nếu có)

- Sử dụng mô hình ngưỡng cảnh báo (Threshold-based Model)

- Hệ thống sẽ đọc lượng mưa, độ ẩm đất, và độ rung sau đấy sẽ gửi dữ liệu về cho ESP32 kiểm tra kết hợp với thông số đo được từ nhiều lần sạt lở trước để đưa ra mức độ cảnh báo trung bình cho những lần sắp tới

+ Ví dụ mức trung bình:

• Mưa > 50 mm/ngày

• Độ ẩm đất > 70%

• Có rung bất thường

+ Nếu các thông số sau vượt mức trung bình trên hệ thống sẽ gửi tín hiệu cảnh báo sạt lở về trung tâm